# Шаблон технического задания на поставку учебного робототехнического комплекса (робот-собака и манипулятор) для закупки по 44-ФЗ

Шаблон носит справочный характер. Значения характеристик приведены как пример и должны быть адаптированы под учебную задачу заказчика. Перед размещением закупки проверьте документ у контрактного управляющего или в контрактной службе, в том числе на соответствие каталогу товаров, работ, услуг (КТРУ), требованиям статьи 33 44-ФЗ и национальному режиму.

## 1. Наименование и количество

- Объект закупки: поставка учебного робототехнического комплекса для лаборатории робототехники

- Позиция 1: четырёхногий шагающий мобильный робот с открытым программным интерфейсом - 1 шт.

- Позиция 2: учебный шестиосевой манипулятор с открытым программным интерфейсом - 1 шт.

- Код ОКПД2 и позиция КТРУ (при наличии) - определяются заказчиком

- Место поставки: [адрес заказчика]

## 2. Назначение

- Проведение лабораторных и практических занятий по дисциплинам: робототехника, мехатроника, программирование роботов, техническое зрение, искусственный интеллект

- Выполнение курсовых, выпускных квалификационных и научно-исследовательских работ

- Разработка и проверка алгоритмов навигации, построения карт, восприятия, планирования траекторий и захвата объектов

## 3. Функциональные и технические требования: мобильный шагающий робот

- Тип: четырёхногий шагающий робот с электрическими приводами

- Количество управляемых суставов: не менее 12

- Масса робота с аккумулятором: не более 20 кг

- Максимальная скорость передвижения: не менее 2 м/с

- Способность подниматься по лестнице и преодолевать препятствия высотой: не менее 15 см

- Полезная нагрузка: не менее 5 кг

- Время автономной работы от одного аккумулятора в режиме ходьбы: не менее 1,5 ч

- Лидар с горизонтальным полем обзора 360°: наличие

- Камера, установленная на корпусе робота: наличие

- Бортовой вычислительный модуль для запуска нейросетевых моделей, производительность: не менее 20 TOPS

- Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth

- Пульт дистанционного управления: наличие

- Возможность установки дополнительной полезной нагрузки (манипулятор, датчики) на штатные крепления: наличие

## 4. Функциональные и технические требования: учебный манипулятор

- Количество осей (степеней подвижности) без учёта захвата: не менее 6

- Номинальная полезная нагрузка: не менее 1 кг

- Радиус рабочей зоны: не менее 500 мм

- Повторяемость позиционирования: не более ±0,5 мм

- Масса манипулятора: не более 10 кг

- Захватное устройство с электрическим приводом: наличие

- Режим обучения перемещением руки оператором (ручное ведение): наличие

- Интерфейс управления: CAN, Ethernet или USB (один из перечисленных или несколько)

- Напряжение питания: не более 48 В постоянного тока

- Возможность крепления к столу или мобильной платформе: наличие

## 5. Комплектность

- Мобильный робот - 1 шт., аккумуляторная батарея - не менее 1 шт., зарядное устройство - 1 шт., пульт управления - 1 шт.

- Манипулятор с захватным устройством - 1 шт., блок питания - 1 шт., кабели подключения и крепёж - 1 компл.

- Эксплуатационная документация на русском языке - 1 компл. на каждую позицию

- Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке

## 6. Программное обеспечение и документация

- Программный интерфейс (SDK) с доступом к высокоуровневому управлению движением и данным датчиков: наличие

- Доступ к низкоуровневому управлению приводами (положение, скорость, момент) для мобильного робота: наличие

- Поддержка языков программирования: Python и C++

- Поддержка ROS 2: наличие

- Примеры программ и описание программного интерфейса: наличие

- Модель робота для среды симуляции: наличие (желательно)

- Лицензия на использование ПО в учебных и исследовательских целях без ограничения срока

- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия на русском языке

## 7. Требования к поставке

- Срок поставки: не более [__] календарных дней с даты заключения контракта

- Доставка, погрузка и разгрузка до места поставки осуществляются силами и за счёт поставщика

- Пусконаладочные работы на месте поставки: проверка работоспособности, подключение к рабочему месту заказчика, установка программного обеспечения

- При поставке передаются: товарная накладная или УПД, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, документы о подтверждении соответствия, если они предусмотрены законодательством для данного вида товара

## 8. Гарантия и обслуживание

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке

- Гарантийное обслуживание и ремонт на территории Российской Федерации

- Срок реагирования на обращение по гарантийному случаю: не более [__] рабочих дней

- Удалённая техническая консультация по эксплуатации и программному обеспечению в течение гарантийного срока

- Предоставление обновлений программного обеспечения, выпускаемых производителем, в течение гарантийного срока

## 9. Обучение

- Обучение сотрудников заказчика работе с оборудованием: не менее [__] человек

- Продолжительность обучения: не менее [__] академических часов

- Программа обучения: техника безопасности, эксплуатация, подключение к рабочему месту, работа с SDK и ROS 2, запуск примеров

- Форма проведения: очно на месте поставки или дистанционно - по согласованию с заказчиком

## 10. Приёмка

- Приёмка по количеству и комплектности - по документам поставки и спецификации

- Приёмка по качеству: внешний осмотр, проверка включения, передвижения робота, работы датчиков, управления манипулятором и захватом, подключения через SDK

- Проведение экспертизы результатов исполнения контракта силами заказчика или с привлечением экспертов

- Оформление структурированного документа о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок

- При выявлении несоответствий поставщик устраняет их за свой счёт в срок, согласованный с заказчиком

Подготовлено 100xbot.ru · +7 925 995-49-15 · info@100xbot.ru. Поможем адаптировать ТЗ под вашу задачу и подготовим коммерческое предложение для обоснования НМЦК.